唐安煤矿环境信息公开内容

山西兰花科技创业股份有限公司

唐安煤矿分公司

2015年9月10日

目    录

单位基础信息	1

排污信息	2

污染防治设施的建设和运行情况	4

建设项目环评及环保行政许可情况	6

突发环境事件应预案	7

其他应当公开的环境信息	7

一、单位基础信息

| 单位名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 11135073-2 |  | 企业规模省控大型二档 |  |  | 烟煤和无烟煤开采洗选 |  |  | 营业执照代码 |  | 140000106063382 |
| 法定代表人 | 郝跃洲 |  | 联系电话 |  |  | 0356-5828049 |  |  | 邮政编码 |  | 048407 |
| 产品及规模 | 煤炭开采洗选、150万吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产地址 | 山西省晋城市高平市辖区马村镇唐西村西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 张风云 | 联系人手机 |  |  | 15934064880 |  |  | 电子邮箱 |  |  | lhtamkhbk@163.com |
| 中心位置经度 | 112°43′18″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心位置纬度 | 35°42′40″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污许可证编号 | 14050006100145-0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 1、新建□； 2、现有√； 3、改扩建□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线监控情况 | 建设日期 |  |  | 建设内容 |  |  | 是否验收 |  |  | 验收单位 |  |
|  | 2008.12.23 |  |  | 数据采集传送仪 |  |  | 是 |  |  | 山西省环保厅 |  |
|  | 2008.12.23 |  |  | 总有机碳分析仪 |  |  | 是 |  |  | 山西省环保厅 |  |
|  | 2008.12.23 |  |  | 净化设施监控系统 |  |  | 是 |  |  | 山西省环保厅 |  |
|  | 2008.12.23 |  |  | 初级控制执行系统 |  |  | 是 |  |  | 山西省环保厅 |  |
|  | 2008.12.23 |  |  | 紧急控制执行系统 |  |  | 是 |  |  | 山西省环保厅 |  |
|  | 2008.12.23 |  |  | 报警系统 |  |  | 是 |  |  | 山西省环保厅 |  |
| 主要污染物 | 污水、废气、废弃固体废物、噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁审核情况 | 2013年12月通过了第二次清洁生产审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境信用等级 | 绿色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、排污信息

| 水体污染物排放表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 |  | 废水年排放总量 （万吨/年） | 化学需氧量 （吨/年） | 氨氮 （吨/年） | 执行排放标准 |
| 排污许可证 | 环保部门核定总量 | 83.055 | 11.82 | 1.4 | GB8978—1996《污水综合排放标准》表1、表4二级标准 |
| 环评报告 |  | 83.055 | 11.82 | - |  |
| 2014年排放情况 |  | 31.9 | 7.98 | 0.027 |  |
| 备注 |  | 2015年6月3日委托晋城环保局监测所测项目均达标(生活区污水站出口PH值7.99，悬浮物11.75mg/l,COD7.5mg/l，氨氮1.505mg/l；总排口PH值7.98，悬浮物8mg/l,COD8mg/l，氨氮0.954mg/l)。 |  |  |  |

| 噪声排放执行排放标准 | GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》二类区标准：昼间60db(A),夜间50db(A) |
| --- | --- |
| 备注 | 2015年1月16日委托晋城环保局对厂界噪声进行监测唐安煤矿厂界四周监测结果均达标(昼55.3db(A),夜间49.2db(A))。 |

| 大气污染物排放表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 |  | 二氧化硫 （吨/年） | 氮氧化物 （吨/年） | 烟尘 （吨/年） | 粉尘 （吨/年） | 执行排放标准 |
| 排污许可证 | 环保部门核定总量 | 21.53 | 31 | 11.64 | 5.3 | 锅炉执行GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》表1、表2燃煤锅炉Ⅱ时段标准值：烟尘200mg/m3，二氧化硫900mg/m3；热风炉执行GB9078—1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4标准值：烟尘200mg/m3，二氧化硫850mg/m3。 |
| 环评报告 |  | 21.53 | - | 11.64 | 3.15 |  |
| 2014年排放情况 |  | 12.51 | 19.75 | 7.84 | 1.24 |  |
| 备注 |  | 排放筒数量5个。 2015年1月14日委托晋城环保局监测，锅炉、热风炉除尘后烟尘、二氧化硫排放浓度达标，氮氧化物无标准，不作评价。具体排放浓度为：生产区蒸汽锅炉烟尘117mg/m3，二氧化硫236mg/m3，氮氧化物264mg/m3；生活区锅炉烟尘105mg/m3，二氧化硫297mg/m3，氮氧化物271mg/m3；热风锅炉烟尘112mg/m3，二氧化硫249mg/m3，氮氧化物172mg/m3。 |  |  |  |  |

| 废气排口 | 2014年污染物排放量（吨/年） |  |  | 废气类型 | 排放口高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |
| 1#热风炉 | 0.81 | 1.27 | 1.53 | 燃烧烟气 | 35米 |
| 2#热风炉 | 0.66 | 1.44 | 2.16 | 燃烧烟气 | 35米 |
| 生产区锅炉 | 4.14 | 6.22 | 11.46 | 燃烧烟气 | 35米 |
| 生活区锅炉 | 1.51 | 3.4 | 3.48 | 燃烧烟气 | 35米 |
| 掌握风井热风炉 | 0.72 | 0.69 | 1.12 | 燃烧烟气 | 30米 |
| 合计 | 7.84 | 12.51 | 19.75 |  |  |

三、污染防治设施的建设和运行情况1

| 废水处理设施名称 | 污水处理站3座 |  |  | 建成投入运行日期 （年/月/日） |  | 2006-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理主要污染物种类 | SS、COD |  |  | 设计处理总能力 （吨/日） |  | 8550 |
| 排污口经度 | 112°43′18″ |  |  |  |  |  |
| 排污口纬度 | 35°42′40″ |  |  |  |  |  |
| 处理废水来源 | 生产设施名称 |  |  | 设计排放浓度（毫克/升） |  | 处理后排放去向 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 |  |
|  | 矿井水处理站 | 设计处理能力 （吨/日） | 7200 | 50 | 25 | 回用√ 外排√ 外排去向：丹河 |
|  | 生产区生活水处理站 |  | 900 | 50 | 25 |  |
|  | 生活区生活水处理站 |  | 450 | 50 | 25 |  |
| 处理工艺 | 旋流澄清、SBR法 |  |  |  |  |  |
| 处理工艺流程 | 矿井水处理工艺流程 污水首先经过除油缓冲池除油沉淀，然后通过提升泵将污水提升至旋流澄清池，进入一级处理流程，在开启提升泵的同时开启加药泵添加药剂，添加药剂的主要的作用是混凝沉淀，在旋流澄清池中去除煤尘等可沉降的悬浮颗粒。处理能力为Q=300m3/h，每天处理能力为7200 m3，其出水可作为地面绿化、洒水除尘 、地面消防、选煤厂用水以及井下除尘、消防、乳化液泵用水。经过一级处理后未完全复用部分进入二级处理流程即机械过滤流程，经过机械过滤，进一步降低水的浊度及水中有机物、细微颗粒以及细菌等，随水的浊度降低而被部分去除，经过二级处理后的出水可用于职工洗澡、以及家属楼生活洗涮、冲厕所等。最后，进入三级处理即超滤处理流程，机械过滤器出水经过超滤净水装置后，彻底去除不能被机械过滤器截留的悬浮物、微粒子、细菌，然后经过消毒处理，并经严格的水质化验达标后即可做为生活饮用水。 生活污水处理工艺流程 生活污水处理方法为活性污泥法分为四个步骤:进水—曝气—沉淀—排水。污水首先经过粗格栅机截留去除大于20mm的漂浮物质然后自流进入调节池，通过污水提升泵将污水提升至SBR池。启动鼓风机对SBR池进行曝气（曝气时间为2小时），曝气的作用：使污水和活性污泥充分混合接触，并得到溶解氧，为微生物的生长繁殖创造良好条件。污水中的有机污染物不断地被微生物吸附、分解，污水得到净化微生物消耗水中的有机物，从而使水质达到净化，停止鼓风机，沉淀1小时后，活性污泥沉淀到SBR池池底与水呈分离状态，开启滗水器排气阀排出。 |  |  |  |  |  |

污染防治设施的建设和运行情况2

| 废气处理设施名称 | 励激式脱硫除尘器 | 建成投入运行日期 （年/月/日） |  | 2005-8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理主要污染物种类 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 运行情况 |  | 正常 |  |  |
| 排放筒经度 | 112°43′18″ |  |  |  |  |  |
| 排放筒纬度 | 35°42′40″ |  |  |  |  |  |
| 处理废气来源 | 生产设施名称 | 设计排放浓度（毫克/标立方米） |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  | 烟尘 | 工业粉尘 |
|  | 1#热风炉 | 850 |  |  | 200 |  |
|  | 2#热风炉 | 850 |  |  | 200 |  |
|  | 生产区锅炉 | 900 |  |  | 200 |  |
|  | 生活区锅炉 | 900 |  |  | 200 |  |
|  | 掌握风井热风炉 | 850 |  |  | 200 |  |
| 处理工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 处理工艺流程 | 我矿各台锅炉脱硫除尘使用励激式脱硫除尘器，用钠碱脱硫。工艺为含尘气体含硫尾气从锅炉炉膛经脱硫装置底部进入中心管，经旋流板与喷头喷雾(一定浓度的 NaOH 溶液)所形成的液膜相接触后冲击液面，最终以雾化、泡沫、液膜等到形态实现复合作用的脱硫除尘过程 。液雾在旋流带动下，也作旋转运动，尘粒在液雾的作用下变湿变重，通过离心力和惯性力的作用被甩向外壁，使尘气分离，变湿的粉尘由底部排污口排出。(碳黑)被捕集液吸收，酸性气体被氢氧化钠溶液吸收，净化后废气从脱硫除尘装置烟囱出口高空达标排放。经过脱硫除尘装置吸收后的液体，自行流经中和池，在旋流惯性的作用下充分反应，最后在沉淀池内沉淀其污泥及杂质，定期清理，清液进入碱液池(调节 PH达8-10 )，再次循环利用。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

四、建设项目环评及环保行政许可情况

| 项目名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司煤炭高效机械化改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总量核定 | 晋城市环保局 | 晋市环办字[2003 ]106号 | 2003年11月18日 |
| 环评审批 | 山西省环保局 | 晋环函【2004】391号 | 2004年10月12日 |
| 试生产批复 | 晋城市煤炭工业局 | 晋煤基局发【2006】54号 | 2006年6月19日 |
| 竣工环境保护验收 | 山西省环境监测中心站 | 省站环监字（2006）第088号 | 2006年12月 |
| 项目名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司150万吨/年矿井兼并重组整合项目及180万吨/年矿井生产能力核定项目 |  |  |
| 环评审批 | 山西省环保厅 | 晋环函【2015】514号 | 2015年5月25日 |
| 试生产批复 | 高平市环保局 | 高环函字【2015】66号 | 2015年8月17日 |
| 竣工环境保护验收 |  |  |  |

五、突发环境事件应预案

| 单位名称 | 地 址 | 所属行业 | 生产规模 | 主要产品 | 企业负责人 | 联系方式 | 环境突发事件应急预案编制备案情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 | 高平市马村镇唐西村西 | 采矿业 | 150万吨/年 | 煤炭 | 李晓明 | 0356-5828018 | 《山西兰花科创唐安煤矿突发环境事件应急预案》经2013年1月31日山西省环境应急中心批准并备案 | - 备案编号：140581201212019， - 预案每三年修订一次 |
| 备注 | 2015年9月由山西华瑞鑫环保科技有限公司进行编制环境风险评估报告及修订《山西兰花科创唐安煤矿突发环境事件应急预案》 |  |  |  |  |  |  |  |

六、其他应当公开的环境信息