目  录

前言	1

1 项目及项目区概况	2

1.1项目概况	2

1.2项目区概况	9

2水土保持方案和设计情况	11

2.1主体工程设计	11

2.2水土保持方案	11

2.3水土保持方案变更	11

2.4水土保持后续设计	11

3水土保持方案实施情况	12

3.1水土流失防治责任范围	12

3.2弃渣场设置	13

3.3取土场设置	13

3.4水土保持措施总体布局	13

3.5水土保持设施完成情况	18

3.6水土保持投资完成情况	24

4水土保持工程质量	28

4.1质量管理体系	28

4.2各防治分区水土保持工程质量评价	29

4.3弃渣场稳定性评估	34

4.4总体质量评价	34

5工程初期运行及水土保持效果	35

5.1初期运行情况	35

5.2水土保持效果	35

5.3公众满意度调查	38

6水土保持管理	39

6.1组织领导	39

6.2规章制度	39

6.3建设管理	39

6.4水土保持监测	39

6.5水土保持监理	40

6.6水土保持补偿费缴纳情况	41

6.7水土保持设施管理维护	41

7结论	42

7.1结论	42

7.2遗留问题安排	43

附件：

附件1  项目建设及水土保持大事记；

附件2  晋煤重组办发［2009］60号《关于晋城市直煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》；

附件3  山西省水利厅《关于山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案的批复》（晋水保函【2012】870号）；

附件4  山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持单位工程验收鉴定书；

附件5  重要水土保持工程验收照片；

附件6  水土保持补偿费缴费凭证。

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  工程总体布局图；

附图3  工业场地平面布置图；

附图4  水土流失防治责任范围图；

附图5  水土保持措施布设竣工验收图；

附图6  项目建设前后遥感影像对比分析图。

- 前言

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目位于高平市城区北约10km的寺庄镇望云村南，行政区划隶属高平市寺庄镇管辖。井田范围地理位置坐标为：北纬：35°51′34″～35°55′04″，东经：112°51′33″～112°53′46″。井田涉及寺庄镇的德义庄、望云、马家沟、西阳村，永录乡的堡头、劵门、黄耳沟、刘家庄、上扶、东庄、扶市等村。

项目区西侧约1.0km有S227省道长晋段通过，向东约12.0km与207国道长（治）晋（城）段和长晋高速公路相接，太焦铁路由项目区西侧约500m处通过，本矿有铁路专用线长约1.25km，在西阳村站与太焦线接轨，交通十分便利。

2012年建设单位委托山西地丰煤矿工程设计有限公司编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司水平延深初步设计》，并取得省煤炭工业厅文件，即晋煤办基发［2012］666号。

2012年，长治市水土保持试验站编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》,2012年9月14日，山西省水利厅以晋水保函【2012】870号文对该水土保持方案予以批复。

2017年6月，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托山西朗朗科技环保工程有限公司承担本项目的监理、监测工作。

- 1 项目及项目区概况

- 1.1项目概况

- 1.1.1地理位置

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目位于高平市城区北约10km的寺庄镇望云村南，行政区划隶属高平市寺庄镇管辖。井田范围地理位置坐标为：北纬：35°51′34″～35°55′04″，东经：112°51′33″～112°53′46″。井田涉及寺庄镇的德义庄、望云、马家沟、西阳村，永录乡的堡头、劵门、黄耳沟、刘家庄、上扶、东庄、扶市等村。

- 1.1.2主要技术经济指标

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件晋煤重组办发[2009]60号《关于晋城市直煤矿企业兼并重组整合方案的批复》文件，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司为单独保留矿井。该矿建于1958年，1962年建成投产，生产规模为60万t/a。2009年兼并重组后核定生产能力为90万t/a，望云煤矿经过多年的开采，现3号煤层资源已近枯竭，本次设计拟开采下组煤。2009年12月28日由山西省国土资源厅颁发采矿许可证，证号为C1400002009121220050842，批准开采3号—15号煤层，井田面积为16.6452km2,生产规模0.9Mt/a。

根据调查，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目建设总工期为31个月，工程自2016年4月动工建设2018年10月竣工。

表1.1-1  工程特性表

| 项目名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目 |
| --- | --- |
| 项目位置 | 山西省高平市寺庄镇望云村 |
| 建设单位 | 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 |
| 建设性质 | 建设生产类项目 |
| 工程投资 | 本项目建设总投资159300万元，其中土建投资2377万元，资金全部由建设单位自筹解决。 |
| 工程进度 | 建设工期31个月（2016.4-2018.10） |
| 建设规模 | 90万吨/年 |
| 建设内容 | 根据已批复的水保方案，项目组成包括工业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、弃渣场、输电线路和铁路专用线。 |
| 工程占地 | 工程占地面积为13.72hm2，全部为永久占地，占地类型为其它草地。 |
| 土石方量 | 该工程土石方总量9.86万m3，其中挖方8.24万m3，填方1.62万m3，弃方6.62万m3，弃方运往原排矸场堆放。 |

- 1.1.3项目投资

本项目建设总投资51741.29万元，其中土建工程投资14820.35万元（包括井巷工程10949.55万元）。

- 1.1.4项目组成及布置

根据已批复的《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》，项目组成包括业场地、风井场地、爆破材料库、场外道路、弃渣场、输电线路和铁路专用线。

- 1.1.4.1工业场地

本矿井为单独保留矿井，矿井工业场地利用原有工业场地，场地分主生产区、辅助生产区、生活办公区、井下水和污水处理站。场内已有水土保持完善，本次下组煤水平延深项目主要建设内容是场内新掘主斜井、副斜井，对不能满足矿井生产所需的建、构筑物进行配套增设，新建部分生产设施和场地局部平整，施工过程中可能会产生新的水土流失。

- 1.1.4.2风井场地

风井场地包括已有风井场地和新建风井场地，已有风井场地位于工业场地北部，距主井井口直线距离约700m，占地面积0.20hm2，场内布置有风机平台、风道、值班室、门卫室、10kv变电站，场地除建筑物外已全部硬化，满足水土保持要求；新建风井场地位于矿井主井井口东约1.3km的永录乡上扶村，占地0.70hm2，场地布置风机平台、风道、风峒、10kv变电所、安全疏散场地、门卫等。

- 1.1.4.3爆破材料库

爆破材料库利用原有场地，位于工业场地北偏东部，场内地面已全部硬化，符合水土保持要求，水保方案未进行补充设计。

- 1.1.4.4场外道路

场外道路包括进场道路和新建风井道路。进场道路利用已有道路，道路全长2.50km，在工业场地西南与S227省道长晋段连接，路面宽7.0m，路基宽9.0m，沥青混凝土路面，占地2.25hm2，道路两侧在可植树地段已栽植了行道树，符合水土保持要求；新建风井道路路长177.0m，路面宽6.0m，路基宽7.0m。

- 1.1.4.5弃渣场

弃渣场选址在原排矸场东面的沟道内，沟道呈东北～西南走向，沟底已侵蚀露出基岩，沟坡地表覆盖土层仅20～40cm，且西坡坡面已大部分基岩裸露，植被类型以草灌为主，灌木以荆条、酸枣、黄刺玫为主，并兼有其它当地的杂灌木种类，草类主要有白羊草、刷草、铁杆蒿及其他杂草和蒿类，植被覆盖度不足30%。

沟道总长420m，沟道平均坡降12%，沟道平均沟宽120m，占地面积1.20hm2，挡渣墙以上控制流域面积0.09km2。

- 1.1.4.6输电线路

工业场地供电电源利用已有的供电线路，线路已运行多年，沿线已治理或自然修复，输电线路占地0.21hm2，本次水平延伸项目新建风井场地供电线路由工业场地接入，线路长1.2km，采用钢筋混凝土电杆架设，电杆间距按80m计，需埋设15根电杆，每根电杆占地按6.0m2计，占地面积为0.01hm2，电杆占地类型为其他草地，由于距离较近，不设施工场地，施工机械及材料可分别临时堆放在工业场地和风井场地。

- 1.1.4.7铁路专用线

铁路专用线利用已有，铁路专用线全长1.25km，占地1.95hm2，铁路专用线与太焦铁路在西阳村站接轨，铁路专用线已使用多年，满足水土保持要求。

- 1.1.5施工组织及工期

- 1.1.5.1施工组织

1、施工力能

交通条件：项目区西侧约1.0km有S227省道长晋段通过，向东约12.0km与207国道长（治）晋（城）段和长晋高速公路相接，太焦铁路由项目区西侧约500m处通过，本矿有铁路专用线长约1.25km，在西阳村站与太焦线接轨，交通十分便利。

电源条件：施工用电来自项目现有电源；施工通讯采用有线通讯。

施工水源：施工用水取自项目现有水源。

2、建筑材料

所需建筑用砂石料均是从市场购买，相应水土保持防治责任由供方负责，在合同中注明，报当地水行政部门备案。

3、施工道路

施工道路利用项目区现有道路。

4、施工生产生活区

施工生产生活区设在场地内，场外不另行修建施工生产生活区。

5、施工工艺

本工程为水平延伸项目，主要施工内容包括井巷工程、地面生产系统、场外道路、风井场地、输电线路等施工。与水土保持相关的施工工艺主要为井巷工程弃渣的存放、地面土建工程、输电线路电杆基坑开挖和回填，土建工程中的土方工程采用机械施工、人工配合，砌筑工程采取人工砌筑、机械拌料，电杆基坑开挖、回填采用人工施工，植物措施采用人工整地、栽植、管理。

- 1.1.5.2施工工期

1、水保方案批复工期

根据本项目已批复的水土保持方案，本项目建设总工期28个月，2013年1月开工，计划于2015年5月完工。方案设计水平年为2015年。

2、实际完成工期

根据调查及建设单位提供资料，本项目开工时间为2016年4月，完工时间2018年10月，共计31个月。

- 1.1.6土石方情况

- 1.1.6.1设计弃渣情况

根据《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》，建设期共动用土石方量为10.19万m3，其中挖方8.47万m3，填方1.72万m3，弃方6.75万m3，弃方运往弃渣场。具体情况详见表1.1-2。

- 1.1.6.2弃渣量监测结果

根据现场调查及建设、监测单位提供资料，本项目实际建设过程中，土石方总量为9.86万m3，其中挖方量8.24万m3，填方量1.62万m3，弃方6.62万m3，弃方全部运往原有排矸场堆放。具体情况详见表1.1-3。

动态监测结果表明：建设期实际动用土石方总量比方案设计减少了0.33万m3，其中挖方减少了0.23万m3，填方减少了0.10万m3。

项目运行期年产矸石量2.5万m3，矿方已与高平市瑞发建材有限公司签订了煤矸石综合利用协议（详见附件），运行期产生的煤矸石全部供给高平市瑞发建材有限公司作为煤矸石制砖原材料利用，该建材公司生产规模为年产6000万块煤矸石砖，年需煤矸石约8万m3，可满足本项目矸石综合利用需要。该公司距矿方工业场地不足1.0km，道路为混凝土路面，不存在煤矸石运输问题。遇矸石砖厂检修停产时，矸石运往本项目弃渣场临时堆放，待检修结束后再清运至砖厂进行利用。

表1.1-2  方案中施工期间土石方工程量         单位：万m3

| 分区 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 工业场地 | 77543.9 | 10000 |  |  |  |  | 67543.9 | 弃渣场 |
| 风井场地 | 6157.7 | 5200 |  |  | 957.7 | 风井道路 |  |  |
| 场外道路 | 962.3 | 1920 | 957.7 | 回风立井 |  |  |  |  |
| 输电线路 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 84733.9 | 17190 | 4957.7 |  | 4957.7 |  | 67543.9 | 弃渣场 |

表1.1-3  项目实际施工土石方平衡表          单位：万m3

| 分区 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 工业场地 | 75400 | 10000 |  |  |  |  | 65400 | 弃渣场 |
| 风井场地 | 5960 | 5200 |  |  |  |  | 760 | 弃渣场 |
| 场外道路 | 960 | 900 |  |  |  |  | 60 | 弃渣场 |
| 输电线路 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 82390 | 16170 |  |  |  |  | 66220 | 弃渣场 |

表1.1-4  山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目弃土弃渣动态监测汇总表

| 序号 | 防治分区 | 方案设计 |  |  |  | 监测结果 |  |  |  | 增减情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖 | 回填 | 调入 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 调入 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 调入 | 弃方 |
| 1 | 工业场地 | 77543.9 | 10000 | 0 | 67543.9 | 75400 | 10000 | 0 | 65400 | -2143.9 | 0 | 0 | -2143.9 |
| 2 | 风井场地 | 6157.7 | 5200 | 0 | 0 | 5960 | 5200 | 0 | 760 | -197.7 | 0 | 0 | 760 |
| 3 | 场外道路 | 962.3 | 1920 | 957.7 | 0 | 960 | 900 | 0 | 60 | -2.3 | -1020 | -957.7 | 60 |
| 4 | 输电线路 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 84733.9 | 17190 | 4957.7 | 67543.9 | 82390 | 16170 | 0 | 66220 | -2343.9 | -1020 | -4957.7 | -1323.9 |

- 1.1.7征占地情况

本项目建设过程中，实际占地面积为14.67hm2，全部为永久占地，包括工业场地7.60hm2，风井场地0.90hm2，爆破材料库0.16hm2，场外道路2.44hm2，弃渣场1.40hm2，输电线路0.22hm2，铁路专用线1.95hm2。

- 1.1.8移民拆迁和专项设施改（迁）建

本项目不涉及移民拆迁和专项设施改（迁）建问题。

- 1.2项目区概况

- 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

井田属沁水煤田高平矿区北部，地处太行山南段西侧，沁水盆地东南缘，地貌类型以黄土丘陵区为主。总观井田，地形北高南低，井田内沟谷纵横，梁岭绵延，地形复杂，地形最高点为井田东北部山梁上，标高1078.03m，地形最低点为井田西南部西阳村附近，标高868.60m，最大相对高差209.43m。属黄土丘陵阶地区。

（2）气象

本区属东亚暖温带大陆性气候，一年内四季分明。据高平市气象部门最近40年的统计资料：无霜期180天左右，多年平均降水量567.1mm，雨季多集中于6－9月份，多年平均蒸发量1734.3mm，超过降水量的三倍；多年平均气温9.8℃，6～8月气温最高，极端最高温度可达38.6℃(1967年6月4日)，12月至次年2月气温最低，极端最低温度为﹣24℃(1963年)；每年11月至次年3月为冰冻期，最大冻土深度为46cm，结冻期与降雪从11月至次年3月；冬季多为西北风，夏季多为东南风，最大风力为7～9级，一般为3～4级,最大风速17m/s。

（3）河流水系

井田属黄河流域沁河水系丹河支流，丹河由井田外西侧约1.0km处通过，丹河河水流量受季节性影响较大，旱季时水量较小，雨季时水量增大，河床最宽约270m，最窄约50m；井田中部有上扶河通过，上扶河属季节性河流，河流平时基本干涸无水，只有雨季才有洪水流过，在井田外南部汇入丹河。

（4）土壤

井田及周边地区土类为褐土类，土壤主要为褐土、石灰性褐土、褐土性土。土壤有机质含量1.5%左右，土壤PH值7.0—7.5，土壤质地为壤土，土层厚1—30m，由于土壤质地疏松，土壤的抗蚀性较差。

（5）植被

井田位于暖温带半湿润大陆性气候区，植被类型以落叶阔叶林、针叶和阔叶混交林及次生落叶灌草丛为主，山麓植被主要有侧柏、油松及灌草丛，灌木主要有连翘、酸枣、荆条、黄栌、黄刺玫等；草本植物主要有白羊草、旱生类杂草及蒿类。丘陵区植被主要有杨树、柳树、臭椿、榆树、经济林、农作物及灌草丛，灌木分布有荆条、酸枣、黄刺玫等；草本植物主要有白羊草、狗尾草、苋草及蒿类。林草覆盖率26.97%。

- 1.2.2水土流失及防治情况

- 1.2.2.1水土流失现状

项目地处黄土丘陵区，区域内地形复杂，沟壑纵横，属于国家级水土流失重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km2·a，水土流失形式以中度水力侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数为3000t/km2·a。

- 1.2.2.2水土保持现状

长期以来，当地政府重视水土保持工作，当地群众具有治山治沟、坡地改梯田的传统习惯，根据当地自然条件积累了成功治理经验，因地制宜、因害设防，选择适生乡土树种进行荒山荒坡绿化，使生态环境明显改善。截至2010年底，井田范围内累计坡地改梯田面积达到80余hm2，新修、整修石坎梯田100多hm2，修筑干砌石谷坊230座4000余m，发展果园29.01hm2，封育治理200余hm2，四旁及道路植树50000余株，经过综合治理，水土流失得到有效控制，生态修复成效明显，粮食产量逐年提高，农副产值逐年增加。

- 2水土保持方案和设计情况

- 2.1主体工程设计

2009年，山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发[2009]60号批准了山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司为单独保留矿井。2012年，山西地丰煤矿工程设计有限公司编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深初步设计》。

- 2.2水土保持方案

2012年9月，建设单位委托长治市水土保持试验站编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》，2012年9月14日，山西省水利厅以晋水保函[2012]870号文对该水土保持方案予以批复。

- 2.3水土保持方案变更

本项目主体设计和水土保持方案所设计的水土保持措施已基本能满足水保要求，未进行水保方案变更。

- 2.4水土保持后续设计

本项目主体设计和水土保持方案所设计的水土保持措施已基本能满足水保要求，水土保持未进行后续设计。

- 3水土保持方案实施情况

- 3.1水土流失防治责任范围

- 3.1.1批复的水土流失防治责任范围

1、水保方案设计中水土流失防治责任范围

本项目预测水土流失防治责任范围为18.50hm2，其中项目建设区为14.67hm2，直接影响区为3.83hm2，详见表3.1-1。

表3.1-1  方案设计的水土流失防治责任范围表

| 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7.60 | 0 | 7.60 |
| 风井场地 | 0.90 | 0.05 | 0.95 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 场外道路 | 2.44 | 0.36 | 2.80 |
| 弃渣场 | 1.40 | 0.35 | 1.75 |
| 输电线路 | 0.22 | 0.48 | 0.70 |
| 铁路专用线 | 1.95 | 0 | 1.95 |
| 废弃场地（排矸场） | 0 | 2.59 | 2.59 |
| 合计 | 14.67 | 3.83 | 18.50 |

- 3.1.2实际发生的责任范围

项目区水土流失防治责任范围的监测是对本工程各防治区征占地认真核查，监测施工过程中有无超越界线的情况，各防治区永久占地面积是否因建设区变化而发生变化，工程建设活动造成的水土流失危害影响范围与水保方案比较变化如何。

根据工程建设的具体特点，结合工程的总体布局，通过现场实地调查，利用GPS及其它常规测量工具测定，本项目在建设过程中实际监测的水土流失防治责任范围面积为17.43hm2，其中项目建设区13.72hm2，直接影响区3.71hm2，详见表3.1-2。

表3.1-2  项目实际产生水土流失防治责任范围监测表

| 防治分区 | 项目建设区 | 直接影响区 | 防治责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7.60 | 0 | 7.60 |
| 风井场地 | 0.90 | 0.10 | 1.00 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 场外道路 | 2.44 | 0.36 | 2.80 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.15 | 0.60 |
| 输电线路 | 0.22 | 0.25 | 0.47 |
| 铁路专用线 | 1.95 | 0 | 1.95 |
| 废弃场地（排矸场） | 0 | 2.85 | 2.85 |
| 合计 | 13.72 | 3.71 | 17.43 |

项目水土流失实际防治责任范围17.43hm2，较方案计列面积18.50hm2减少了1.07hm2，主要由于弃渣场未堆放弃渣，项目建设区减小了0.95hm2，直接影响区减小了0.20hm2，输电线路直接影响区较方案设计减少了0.23hm2，废弃场地扰动面积较方案设计增加了0.26hm2。

- 3.2弃渣场设置

- 3.2.1原有排矸场（废弃场地）

原有排矸场位于工业场地东部的山沟沟头，距主井井口直线距离约600m左右，根据本项目水土保持方案，该排矸场作为废弃场地，本项目建设期弃渣约6.62万m3运至该排矸场堆放，目前该排矸场已闭库，已堆放矸石约60万m3，堆矸高度33.5m，周围无敏感因素，弃渣场级别属4级。2019年3月，内蒙古吉安劳动安全评价有限责任公司对该排矸场进行了安全评价，认定山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司排矸场的现状最终边坡是稳定的，其排洪构筑物现状能沟满足该排土场的泄洪要求。

原有排矸场目前已修建了挡渣墙、排水沟、骨架护坡、植被恢复等措施，防治措施体系完整、合理。

- 3.2.2弃渣场

根据水土保持方案，设计在原排矸场东面的沟道内设置弃渣场，用于堆放本项目建设期弃渣，设计建设期土石方总量为10.19万m3，其中挖方8.47万m3，填方1.72万m3，弃方6.75万m3，全部运往弃渣场堆放。

根据项目监测报告，项目实际土石方总量9.86万m3，其中挖方量8.24万m3，填方量1.62万m3，弃方6.62万m3，弃方已运往原有排矸场堆放，目前该弃渣场未堆放弃渣，根据建设单位意见，计划运行期将该弃渣场用作临时堆矸场。目前弃渣场已修建了挡渣墙和排水涵洞等措施，防治措施体系完整、合理。

- 3.3取土场设置

本项目未设置取土场。

- 3.4水土保持措施总体布局

- 3.4.1工业场地防治区

1、基本情况

本矿井为单独保留矿井，矿井工业场地利用原有工业场地，场地分主生产区、辅助生产区、生办公活区、井下水和污水处理站。场内已有水土保持完善，本次下组煤水平延深项目主要建设内容是场内新掘主斜井、副斜井，对不能满足矿井生产所需的建、构筑物进行配套增设，新建部分生产设施和场地局部平整，施工过程中可能会产生新的水土流失。

2、水保措施

（1）工程措施

①原有措施

排水沟

工业场地利用原有场地，场内原有排水沟1487m。

（2）植物措施

①原有措施

场地绿化

工业场地利用原有场地，场地原有绿化面积1.51hm2。

（3）临时措施

①新增措施

临时拦挡、临时苫盖

对本次扰动区域设置临时拦挡517m，临时苫盖5470m2。

- 3.4.2风井场地防治区

1、基本情况

风井场地包括已有风井场地和新建风井场地，已有风井场地位于工业场地北部，距主井井口直线距离约700m，占地面积0.20hm2，场内布置有风机平台、风道、值班室、门卫室、10kv变电站，场地除建筑物外已全部硬化，满足水土保持要求；新建风井场地位于矿井主井井口东约1.3km的永录乡上扶村，占地0.70hm2，场地布置风机平台、风道、风峒、10kv变电所、安全疏散场地、门卫等。

2、水保措施

（1）工程措施：

①新增措施

排水沟

设计风井场地内布置排水沟300m。

（2）植物措施

①新增措施

场地绿化

对新建风井场地空闲区域进行绿化，设计绿化面积0.32hm2。

（3）临时措施

临时拦挡、临时苫盖

设计施工过程中临时拦挡437m，临时苫盖480m2。

- 3.4.3爆破材料库防治区

爆破材料库利用原有场地，位于工业场地北偏东部，场内地面已全部硬化，符合水土保持要求，水保方案未进行补充设计。

- 3.4.4场外道路防治区

1、基本情况

场外道路包括进场道路和新建风井道路。进场道路利用已有道路，道路全长2.50km，在工业场地西南与S227省道长晋段连接，路面宽7.0m，路基宽9.0m，沥青混凝土路面，占地2.25hm2，道路两侧在可植树地段已栽植了行道树，符合水土保持要求；新建风井道路路长177.0m，路面宽6.0m，路基宽7.0m。

2、水保措施

（1）工程措施：

①新增措施

排水沟

设计沿风井道路布置排水沟248m。

浆砌石护坡

设计修建浆砌石护坡126m。

（2）植物措施

①原有措施

道路绿化

进场道路两侧原有绿化面积0.04hm2。

②新增措施

道路绿化

设计新建风井道路新增绿化面积0.05hm2。

（3）临时措施

临时拦挡、临时苫盖

设计施工过程中临时拦挡88m。

- 3.4.5弃渣场防治区

1、基本情况

弃渣场选址在原排矸场东面的沟道内，沟道呈东北～西南走向，沟底已侵蚀露出基岩，沟坡地表覆盖土层仅20～40cm，且西坡坡面已大部分基岩裸露，植被类型以草灌为主，灌木以荆条、酸枣、黄刺玫为主，并兼有其它当地的杂灌木种类，草类主要有白羊草、刷草、铁杆蒿及其他杂草和蒿类，植被覆盖度不足30%。

沟道总长420m，沟道平均坡降12%，沟道平均沟宽120m，占地面积1.20hm2，挡渣墙以上控制流域面积0.09km2。

2、水保措施

（1）工程措施

①新增措施

挡渣墙

设计在弃渣场沟口修建挡渣墙41.5m。

排水沟

设计弃渣场两侧修建排水沟567m。

消力池

设计在弃渣场排水沟沟口修建消力池1座。

马道排水沟

设计弃渣场共设置4道堆渣坡面，在每道堆渣坡面坡脚（马道内侧）修建排水沟，设计马道排水沟总长334m。

弃渣摊平

设计弃渣过程中弃渣摊平67700m3。

弃渣碾压

设计弃渣过程中弃渣碾压67700m3。

覆土

设计弃渣结束后对弃渣表面覆土11549m3。

（2）植物措施

①新增措施

植被恢复

设计弃渣表面植被恢复面积1.20hm2。

- 3.4.6输电线路防治区

1、基本情况

工业场地供电电源利用已有的供电线路，线路已运行多年，沿线已治理或自然修复，输电线路占地0.21hm2，本次水平延伸项目新建风井场地供电线路由工业场地接入，线路长1.2km，采用钢筋混凝土电杆架设，电杆间距按80m计，需埋设15根电杆，每根电杆占地按6.0m2计，占地面积为0.01hm2，电杆占地类型为其他草地，由于距离较近，不设施工场地，施工机械及材料可分别临时堆放在工业场地和风井场地。

因沿线为零星的点状破坏原地貌，每点破坏面积仅2.0m2左右，水保方案未设计治理措施。

- 3.4.7铁路专用线防治区

1、基本情况

铁路专用线利用已有，铁路专用线全长1.25km，占地1.95hm2，铁路专用线与太焦铁路在西阳村站接轨，铁路专用线已使用多年，满足水土保持要求。

2、水保措施

（1）植物措施

①原有措施

沿线绿化

铁路专用线沿线两侧已采取了植被恢复措施，原有绿化措施面积1.32hm2。

- 3.4.8废弃场地防治区

1、基本情况

矿方已与高平市瑞发建材有限公司签订了煤矸石综合利用供销合同，将产生的煤矸石全部供给高平市瑞发建材有限公司作为煤矸石制砖原材料利用，原有排矸场不再排矸，作为废弃场地。

原排矸场位于工业场地东部的山沟沟头，距主井井口直线距离约600m左右，水保方案编制时已完成5道堆矸坡面的覆土、植物措施护坡治理等，植物措施采用乔、灌、草混交方式，堆矸坡面每隔10.0m设置一条浆砌石纵向排水沟，每道堆矸坡面坡脚设置有横向浆砌石排水沟，将排矸场雨水集中排至排矸场下游沟道。排矸场已治理堆矸高度32.0m，堆矸坡面分为高2.5、5.0、7.0m三种形式，坡度为1:1，上部有高约5.0m排矸需进行治理。

2、水保措施

（1）工程措施

①原有措施

挡渣墙

排矸场南侧和西侧分两期修建有浆砌石挡渣墙163m。

排水沟

废弃场地沿马道内侧及破面修建有浆砌石排水沟1259m。

②新增措施

挡渣墙

设计沿废弃场地顶面矸石西侧修建浆砌石挡渣墙120m。

骨架护坡

设计沿废弃场地顶面矸石西侧边坡修建浆砌石骨架护坡0.05hm2。

（2）植物措施

①原有措施

植被恢复

废弃场地已完成堆矸坡面及马道植被恢复面积1.05hm2。

②新增措施

植被恢复

设计顶面未治理矸石表面植被恢复面积1.80hm2。

- 3.5水土保持设施完成情况

- 3.5.1水土保持设施完成情况

- 3.5.1.1工业场地防治区

1、工程措施

本次方案编制前工业场地内已有排水沟1480m。

2、植物措施

本次方案编制前场地内已有绿化面积1.51hm2。

3、临时措施

2017年6月20开工，2017年10月30日完工，完成临时拦挡520m，临时苫盖5500m2。

- 3.5.1.2风井场地防治区

1、工程措施

2017年8月10开工，2017年10月15日完工，共完成排水沟280m。

2、植物措施

2018年4月6日开工建设，2018年5月12日完工。完成场内绿化面积0.32hm2。

3、临时措施

2016年4月20日至2017年8月30日，完成临时拦挡50m，临时苫盖500m2。

- 3.5.1.3爆破材料库防治区

爆破材料库利用已有，场地满足水土保持要求，未新增水土保持措施。

- 3.5.1.4场外道路防治区

1、工程措施

2018年5月10日开工建设，2018年7月20日完工，共计完成浆砌石排水沟205m，完成浆砌石护坡121m。

2、植物措施

进场道路两侧原有绿化面积0.04hm2。风井道路植物措施2018年9月10日开工建设，2018年10月20日工程完工，完成道路绿化面积0.25hm2。

3、临时措施

2016年5月10日开工建设，2016年7月20日工程完工，完成临时拦挡88m。

- 3.5.1.5弃渣场防治区

1、工程措施

2017年4月21开工建设，2017年7月5日完工，共完成挡渣墙41.5m，排水涵洞152m。

- 3.5.1.6输电线路防治区

输电线路满足水土保持要求，未新增措施。

- 3.5.1.7铁路专用线防治区

1、植物措施

本次方案编制前铁路专用线两侧已有植被恢复面积1.32hm2。

- 3.5.1.8废弃场地防治区

1、工程措施

水保方案编制前已有挡渣墙163m，已有排水沟1259m。

新增工程措施于2017年8月20日开工，2018年10月20日完工，完成挡渣墙229m，浆砌石骨架护坡0.05hm2，弃渣摊平66220m3，弃渣碾压66220m3，覆土6680m3。

2、植物措施

水保方案编制前已完成堆矸坡面及马道植被恢复面积1.05hm2。

新增植物措施于2017年10月10日开工，2018年5月30日完工，共完成植被恢复面积1.53hm2。

- 3.5.1.9采空沉陷影响区防治区

1、工程措施

井田范围内目前未发现采空沉陷所引起的裂缝等不良情况。

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目实际完成措施与方案批复措施对照表见表3.5-1

- 3.5.2水土保持防治工程后续设计和设计变更情况

本项目主体设计和水土保持方案所设计的水土保持措施已基本能满足水保要求，实际建设过程中对各防治分区水保工程进行了相应的调整，水土保持防治工程无重大变更。目前水土保持工程已经基本完成，调整情况具体如下：

1、工业场地防治区

临时拦挡措施由517m调整为520m，增加3.0m，临时苫盖措施由5470m2调整为5500m2，增加30m2。

2、风井场地防治区

风井场地排水沟根据方案设计结合场地需要修建，长度较方案设计减少了20m，临时拦挡措施由43m调整为50m，增加了7.0m，临时苫盖措施由480m2调整为500m2，增加20m2。

3、场外道路

场外道路排水沟较方案设计减少了43m，浆砌石护坡较方案设计减少了5m，道路绿化面积较方案设计增加了0.20hm2。

4、弃渣场

由于建设期弃渣全部堆放至原排矸场，弃渣场未堆放弃渣，建设单位计划将弃渣场作为运行期临时堆矸场，根据弃渣场专项设计，取消了排水沟、截水沟、马道排水沟、弃渣摊平、弃渣碾压、覆土和植被恢复措施，同时增加了排水涵洞措施。

5、废弃场地

根据废弃场地环境治理施工图设计，排矸场北部增加了挡渣墙109m，由于建设期弃渣堆放至现有排矸场，因此增加了弃渣摊平、弃渣碾压和覆土措施，弃渣顶面北部由于季节原因只进行了覆土，目前有约0.27hm2面积未进行植被恢复。

表3.5-1  实际完成措施与方案批复措施对照表

| 防治分区 | 防治措施 |  | 工程量 |  |  |  | 差异分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 方案 设计 | 实际 完成 | 增减 情况 |  |
| 工业场地 | 临时措施 | 临时拦挡 | m | 517 | 520 | 3 | 根据方案设计，结合实际施工，工程量较方案设计略有增加。 |
|  |  | 临时苫盖 | m2 | 5470 | 5500 | 30 |  |
| 风井场地 | 工程措施 | 排水沟 | m | 300 | 280 | -20 | 根据方案设计，结合实际施工，长度较方案设计略有减少。 |
|  | 植物措施 | 场地绿化 | hm2 | 0.32 | 0.32 | 0 | 根据方案设计，结合实际施工，工程量与水保方案一致。 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡 | m | 43 | 50 | 7 | 根据方案设计，结合实际施工，工程量较方案设计略有增加。 |
|  |  | 临时苫盖 | m2 | 480 | 500 | 20 |  |
| 爆破材料库 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 爆破材料库利用已有，场地满足水土保持要求，未新增水土保持措施。 |
| 场外道路 | 工程措施 | 排水沟 | m | 248 | 205 | -43 | 根据道路实际施工，较方案设计有所减少。 |
|  |  | 浆砌石护坡 | m | 126 | 121 | -5 |  |
|  | 植物措施 | 道路绿化 | hm2 | 0.09 | 0.29 | 0.2 | 根据方案设计，结合实际施工，面积较方案设计增加了0.2hm2。 |
|  | 临时措施 | 临时拦挡 | m | 88 | 88 | 0 | 与方案设计一致。 |
| 弃渣场 | 工程措施 | 挡渣墙 | m | 41.5 | 41.5 | 0 | 根据施工图设计进行施工，由于建设期弃渣全部堆放至原排矸场， 弃渣场未堆放弃渣，建设单位计划将弃渣场作为运行期临时堆矸场， 根据施工图设计增加了排水涵洞措施。取消了排水沟、截水沟 马道排水沟、弃渣摊平、弃渣碾压、覆土和植被恢复措施， |
|  |  | 排水沟 | m | 567 | 0 | -567 |  |
|  |  | 消力池 | 座 | 1 | 0 | -1 |  |
|  |  | 马道排水沟 | m | 334 | 0 | -334 |  |
|  |  | 排水涵洞 | m | 0 | 152 | 152 |  |
|  |  | 弃渣摊平 | m3 | 67544 | 0 | -67544 |  |
|  |  | 弃渣碾压 | m3 | 67544 | 0 | -67544 |  |
|  |  | 覆土 | m3 | 11549 | 0 | -11549 |  |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 1.2 | 0 | -1.2 |  |
| 输电线路 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 输电线路满足水土保持要求，未新增措施。 |
| 铁路专用线 | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 1.32 | 1.32 | 0 | 本方案编制前铁路专用线两侧已有植被恢复面积1.32hm2。 |
| 废弃场地 | 工程措施 | 挡渣墙 | m | 283 | 392 | 109 | 根据废弃场地环境治理施工图设计，排矸场北部增加了挡渣墙109m； 由于建设期弃渣堆放，因此增加了弃渣摊平、弃渣碾压和覆土措施， 弃渣顶面北部由于季节原因只进行了覆土目前未进行植被恢复。 |
|  |  | 骨架护坡 | hm2 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |
|  |  | 弃渣摊平 | m3 | 0 | 66220 | 66220 |  |
|  |  | 弃渣碾压 | m3 | 0 | 66220 | 66220 |  |
|  |  | 覆土 | m3 | 0 | 6680 | 6680 |  |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 2.85 | 2.58 | -0.27 |  |
| 采空沉陷影响区 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 井田范围内目前未发现采空沉陷所引起的裂缝等不良情况。 |

- 3.6水土保持投资完成情况

根据《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》，本项目设计建设期水土保持工程总投资为741.79万元，其中工程措施投资269.06万元，植物措施投资13.34万元，临时措施投资7.47万元，独立费用128.11万元，基本预备费8.63万元，水土保持补偿费315.18万元。

建设单位在工程施工过程中，积极落实各项水土保持工程，建设期实际完成水土保持投资647.57万元，其中工程措施投资307.87万元，植物措施投资10.82万元，临时措施投资7.57万元，独立费用128.11万元，基本预备费8.63万元，水土保持补偿费184.56万元。

目前本项目实际完成总投资比方案设计总投资减少了94.22万元。工程投资基本实现了合同目标，水保工程投资实际完成与方案批复投资对照表见3.6-1，水土保持总投资实际完成情况表见3.6-2。

表3.6-1  实际完成投资与方案批复投资对照表

| 序号 | 防治分区 | 防治措施 |  | 投资（万元） |  |  | 差异分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计 | 实际 | 增减情况 |  |
| 1 | 工业场地 | 工程措施 | 排水沟 | 0 | 0 | 0 | 临时措施较方案设计有所增加， 投资较方案设计增加了0.04万元。 |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 临时措施 | 编织袋堆筑拦挡 | 5.01 | 5.04 | 0.03 |  |
|  |  |  | 蛇皮布苫盖 | 1.11 | 1.12 | 0.01 |  |
|  |  | 小计 |  | 6.12 | 6.16 | 0.04 |  |
| 2 | 风井场地 | 工程措施 | 排水沟 | 4.80 | 4.48 | -0.32 | 风井场地排水沟修建长度较方案设计 减少了20m，投资减少0.32万元； 临时拦挡措施增加了7m，临时苫盖面积 增加了20m2，临时措施投资增加了0.07万元。 |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | 4.16 | 4.16 | 0 |  |
|  |  | 临时措施 | 编织袋堆筑拦挡 | 0.40 | 0.47 | 0.07 |  |
|  |  |  | 蛇皮布苫盖 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |  |
|  | 小计 | 小计 |  | 9.47 | 9.22 | -0.25 |  |
| 3 | 爆破材料库 | —— | —— | —— | —— | —— | 爆破材料库无新增水土保持措施。 |
| 4 | 场外道路 | 工程措施 | 排水沟 | 3.98 | 3.29 | -0.69 | 风井道路排水沟长度减少了43m， 浆砌石护坡长度减少了5m，工程措施 投资减少了0.85万元；道路绿化面积增加了 0.20hm2，投资增加了0.19万元。 |
|  |  |  | 浆砌石护坡 | 4.03 | 3.87 | -0.16 |  |
|  |  | 植物措施 | 道路绿化 | 2.39 | 2.58 | 0.19 |  |
|  |  | 临时措施 | 编织袋堆筑拦挡 | 0.84 | 0.84 | 0 |  |
|  | 小计 | 小计 |  | 11.24 | 10.58 | -0.66 |  |
| 5 | 弃渣场 | 工程措施 | 挡渣墙 | 6.47 | 6.47 | 0 | 由于弃渣场未堆放弃渣，由于建设期 弃渣全部堆放至原排矸场，弃渣场未堆放弃渣， 建设单位计划将弃渣场作为运行期临时堆矸场， 根据施工图设计增加了排水涵洞措施。 取消了排水沟、截水沟马道排水沟、弃渣摊平、 弃渣碾压、覆土和植被恢复措施， 水土保持措施投资减少115.11万元。 |
|  |  |  | 排水沟 | 12.96 | 0 | -12.96 |  |
|  |  |  | 消力池 | 1.43 | 0 | -1.43 |  |
|  |  |  | 马道排水沟 | 4.84 | 0 | -4.84 |  |
|  |  |  | 排水涵洞 | 0.00 | 30.40 | 30.40 |  |
|  |  |  | 弃渣摊平 | 53.01 | 0 | -53.01 |  |
|  |  |  | 弃渣碾压 | 34.87 | 0 | -34.87 |  |
|  |  |  | 覆土 | 36.12 | 0 | -36.12 |  |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 2.28 | 0 | -2.28 |  |
|  |  | 小计 |  | 151.98 | 36.87 | -115.11 |  |
| 6 | 输电线路 | —— | —— | —— | —— | —— | 输电线路无新增水土保持措施。 |
| 7 | 铁路专用线 | 植物措施 | 植被恢复 | 0 | 0 | 0 | 铁路专用线植物措施未原有措施，本次无新增水土保持措施。 |
| 8 | 废弃场地 | 工程措施 | 挡渣墙 | 100.75 | 146.51 | 45.76 | 根据废弃场地环境治理施工图设计， 排矸场北部增加了挡渣墙109m； 由于建设期弃渣堆放，因此增加了弃渣摊平、 弃渣碾压和覆土措施，弃渣顶面北部由于 季节原因只进行了覆土目前未进行植被恢复。 废弃场地水土保持投资较方案设计增加了152.38万元。 |
|  |  |  | 排水沟 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 骨架护坡 | 5.80 | 5.80 | 0 |  |
|  |  |  | 弃渣摊平 | 0 | 51.97 | 51.97 |  |
|  |  |  | 弃渣碾压 | 0 | 34.19 | 34.19 |  |
|  |  |  | 覆土 | 0 | 20.89 | 20.89 |  |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 4.51 | 4.08 | -0.43 |  |
|  |  | 小计 |  | 111.06 | 263.44 | 152.38 |  |
| 9 | 采空沉陷影响区 | —— | —— | —— | —— | —— | 采空沉陷影响区无新增水土保持措施。 |
| 10 | 独立费 | 建设管理费 |  | 3.19 | 3.19 | 0 | 与水土保持方案所列投资一致 |
|  |  | 工程建设监理费 |  | 12.62 | 12.62 | 0 |  |
|  |  | 勘测设计费 |  | 13.55 | 13.55 | 0 |  |
|  |  | 水土保持监测费 |  | 45.00 | 45.00 | 0 |  |
|  |  | 水土保持方案编制费 |  | 28.00 | 28.00 | 0 |  |
|  |  | 技术评估报告编制费 |  | 24.00 | 24.00 | 0 |  |
|  |  | 技术文件技术咨询服务费 |  | 1.75 | 1.75 | 0 |  |
|  |  | 小计 |  | 128.11 | 128.11 | 0 |  |
| 11 | 基本预备费 |  |  | 8.63 | 8.63 | 0 | 与水土保持方案所列投资一致 |
| 12 | 水土保持补偿费 |  |  | 315.18 | 184.56 | -130.62 | 目前已缴纳184.56万元，较方案所列 投资减少了130.62万元。 |
| 合计 |  |  |  | 741.79 | 647.57 | -94.22 | 总投资减少了94.22万元。 |

表3.6-2  水土保持总投资实际完成统计表

| 序号 | 分区及项目 | 单位 | 数量 | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 307.87 |  |
| 一 | 风井场地 |  |  | 4.48 |  |
| 1 | 排水沟 | m | 280 | 4.48 |  |
| 二 | 场外道路 |  |  | 7.16 |  |
| 1 | 排水沟 | m | 205 | 3.29 |  |
| 2 | 浆砌石护坡 | m | 121 | 3.87 |  |
| 三 | 弃渣场 |  |  | 36.87 |  |
| 1 | 挡渣墙 | m | 41.5 | 6.47 |  |
| 2 | 排水涵洞 | m | 152 | 30.40 |  |
| 四 | 废弃场地 |  |  | 259.36 |  |
| 1 | 挡渣墙 | m | 392 | 146.51 |  |
| 2 | 骨架护坡 | hm2 | 0.05 | 5.80 |  |
| 3 | 弃渣摊平 | m3 | 66220 | 51.97 |  |
| 4 | 弃渣碾压 | m3 | 66220 | 34.19 |  |
| 5 | 覆土 | m3 | 6680 | 20.89 |  |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 10.82 |  |
| 一 | 风井场地 |  |  | 4.16 |  |
| 1 | 场地绿化 | hm2 | 0.32 | 4.16 |  |
| 二 | 场外道路 |  |  | 2.58 |  |
| 1 | 道路绿化 | hm2 | 0.29 | 2.58 |  |
| 三 | 废弃场地 |  |  | 4.08 |  |
| 1 | 植被恢复 | hm2 | 2.58 | 4.08 |  |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  | 7.57 |  |
| 一 | 工业场地 |  |  | 5.71 |  |
| 1 | 编织袋堆筑拦挡 | m3 | 520 | 5.04 |  |
| 2 | 蛇皮布苫盖 | m2 | 5500 | 1.12 |  |
| 二 | 风井场地 |  |  | 0.58 |  |
| 1 | 编织袋堆筑拦挡 | m3 | 50 | 0.47 |  |
| 2 | 蛇皮布苫盖 | m2 | 500 | 0.11 |  |
| 三 | 场外道路 |  |  | 0.84 |  |
| 1 | 编织袋堆筑拦挡 | m3 | 88 | 0.84 |  |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 128.11 |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  | 3.19 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  | 12.62 |  |
| 3 | 勘测设计费 |  |  | 13.55 |  |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  | 45.00 |  |
| 5 | 水土保持方案编制费 |  |  | 28.00 |  |
| 6 | 技术评估报告编制费 |  |  | 24.00 |  |
| 7 | 技术文件技术咨询服务费 |  |  | 1.75 |  |
| 第五部分 基本预备费 |  |  |  | 8.63 |  |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  |  |  | 184.56 |  |
| 合计 |  |  |  | 647.57 |  |

- 4水土保持工程质量

- 4.1质量管理体系

为了确保项目水土保持工程的工程质量，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司特别成立了山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目建设指挥部，指挥部下设质量控制组，质量控制组的工作就是积极配合各方做好质量控制工作，严格遵循“百年大计，质量第一”的方针，建立了健全的质量管理体系，并使之有效运转，对工程从原材料到现场施工质量做出统计，及时发现质量隐患和质量问题并采取对策，质量控制组始终牢牢把握工程质量控制的主动权。

工程项目设计是按照技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的要求，使之能满足各项预定功能。设计单位应顺应市场经济的发展要求，建立健全自己的质量保证体系，从组织上、制度上、工程程序和方法等方面来保证勘察设计质量。通过建立为达到一定的质量目标而通过一定的规章制度、程序、方法、机构，把质量保证活动加以系统化、程序化、标准化和制度化的质量保证体系，保证勘察设计成果质量。

依据《建设工程质量管理条例》的要求，监理公司建立了一套严格的质量管理体系；制定质量手册，阐明质量方针、描述质量体系。同时编制了整套的程序性文件和监理作业指导书，详细介绍了实施某项工作的详细方法，用以指导每一位监理人员的工作。监理工作的实施结果以书面形式体现，实行签字制度，落实质量责任，存有质量记录。项目监理部针对所监理的项目制定有专门的项目实施的质量保证措施。

质量监督单位按时组织工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台账情况等，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改，形成质量通报。

施工单位首先成立质检组，设组长一名：全面负责质量管理工作，制定质量管理制度；设质检员若干名，负责质量控制的现场检查检验试验等相关的工程质量工作。质检组严格按施工图、设计说明书及相关的技术规范组织施工，确保工程施工质量。

为使水土保持方案的各项要求落到实处，公司成立了方案实施组织管理机构，按照管理职责，建立管理制度，严格执行水土保持工程招标、投标、建设监理等各环节的要求，确定水土保持监测单位，开展水土保持监测工作，将水土保持工作纳入部门日常工作中。

建设单位：山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司

水土保持方案编制单位：长治市水土保持试验站

施工单位：山西宏安致明建筑工程有限公司高平分公司

水土保持工程监理单位：山西朗朗科技环保工程有限公司

水土保持工程监测单位：山西朗朗科技环保工程有限公司

- 4.2各防治分区水土保持工程质量评价

- 4.2.1工程项目划分及结果

1、划分依据

（1）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）；

（2）《水利水电工程施工质量评定规程（试行）》（SL176-1996）；

（3）《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）；

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-1999）；

（5）《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》；

（6）设计文件包括：水土保持方案、设计施工图纸等。

2划分原则

（1）单位工程应按照工程类型和便于质量管理等原则进行划分；

（2）分部工程可按照功能相对独立、工程类型相同的原则进行划分；

（3）单元工程应按照施工方法相同、工程量相近，便于进行质量控制和考核的原则划分。

3、划分结果

根据山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目建设过中新增水土流失，把工业场地作为防治的重点区域。根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）该项目工程水土保持工程划分为6个，分部工程22个，单元工程86个，详细划分结果见表4.2-1。

表4.2-1山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持工程划分结果

| 序号 | 单位 工程 | 分部工程 |  | 单元工程划分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规范要求 | 本工程划分方法 | 划分结果 |
| 1 | 工业 场地 | 工程措施 | 排水沟 | 按施工面长度划分单元工程，每50～100m划分为一个单元工程。 | 每100m作为一个单元工程 | 15 |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每1.00hm2作为一个单元工程 | 2 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡 | 按长度划分，每个单元工程量为50～100m，不足50m的可单独 作为一个单元工程，大于100m的可划分为两个以上单元工程。 | 每100m作为一个单元工程 | 6 |
|  |  |  | 临时苫盖 | 按面积划分，每100～1000m2作为一个单元工程，不足100m2的可单独作为一个单元工程，大于1000m2的可划分为两个以上单元工程。 | 每1000m2作为一个单元工程 | 6 |
| 2 | 风井 场地 | 工程措施 | 排水沟 | 按施工面长度划分单元工程，每50～100m划分为一个单元工程。 | 每100m作为一个单元工程 | 3 |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每1.00hm2作为一个单元工程 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡 | 按长度划分，每个单元工程量为50～100m，不足50m的可单独 作为一个单元工程，大于100m的可划分为两个以上单元工程。 | 每100m作为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  | 临时苫盖 | 按面积划分，每100～1000m2作为一个单元工程，不足100m2的可单独作为一个单元工程，大于1000m2的可划分为两个以上单元工程。 | 每1000m2作为一个单元工程 | 1 |
| 3 | 场外 道路 | 工程措施 | 排水沟 | 按施工面长度划分单元工程，每50～100m划分为一个单元工程。 | 每100m作为一个单元工程 | 3 |
|  |  |  | 浆砌石护坡 | 按施工面长度划分单元工程，每50～100m划分为一个单元工程。 | 每100m作为一个单元工程 | 2 |
|  |  | 植物措施 | 道路绿化 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每1.00hm2作为一个单元工程 | 1 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡 | 按长度划分，每个单元工程量为50～100m，不足50m的可单独 作为一个单元工程，大于100m的可划分为两个以上单元工程。 | 每100m作为一个单元工程 | 1 |
| 4 | 弃渣场 | 工程措施 | 挡渣墙 | 按长度划分，每个单元工程量为30～50m，不足30m的可单独 作为一个单元工程，大于50m的可划分为两个以上单元工程。 | 每50m作为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  | 排水涵洞 | 按长度划分单元工程，每50～100m划分为一个单元工程。 | 每100m一个单元工程划分。 | 2 |
| 5 | 铁路 专用线 | 植物措施 | 植被恢复 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每1.00hm2作为一个单元工程 | 2 |
| 6 | 废弃 场地 | 工程措施 | 挡渣墙 | 按长度划分，每个单元工程量为30～50m，不足30m的可单独 作为一个单元工程，大于50m的可划分为两个以上单元工程。 | 每50m作为一个单元工程 | 8 |
|  |  |  | 排水沟 | 按施工面长度划分单元工程，每50～100m划分为一个单元工程。 | 每100m作为一个单元工程 | 13 |
|  |  |  | 骨架护坡 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每0.50hm2作为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  | 弃渣摊平 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每0.50hm2作为一个单元工程 | 4 |
|  |  |  | 弃渣碾压 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每0.50hm2作为一个单元工程 | 4 |
|  |  |  | 覆土 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每0.50hm2作为一个单元工程 | 4 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 以设计的图班作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 每0.50hm2作为一个单元工程 | 5 |
| 合计 | 6 | 22 |  | 86 |  |  |

- 4.2.2各防治区工程质量评价

1、质量控制成效综合评价

（1）原材料、中间产品自检及抽检结果统计

在施工过程中严格按照合同规定和施工规范要求进行抽样检验。本工程中所使用的原材料、中间产品经自检、抽检及见证取样后，结果认定：全部符合质量要求。

（2）工程质量评定情况

本项目水土保持工程共划分为6个单位工程，22个分部工程，86个单元工程，质量等级全部达到合格标准。工程质量评定结果详见表4.2-2。

表4.2-2  水土保持工程质量评定情况统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 单元工程 | 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地 | 工程措施 | 排水沟 | 15 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | 2 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 临时拦挡 | 6 | 合格 |
|  |  |  | 临时苫盖 | 6 | 合格 |
| 2 | 风井场地 | 工程措施 | 排水沟 | 3 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 场地绿化 | 1 | 合格 |
|  |  | 工程措施 | 临时拦挡 | 1 | 合格 |
|  |  |  | 临时苫盖 | 1 | 合格 |
| 3 | 场外道路 | 工程措施 | 排水沟 | 3 | 合格 |
|  |  |  | 浆砌石护坡 | 2 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 道路绿化 | 1 | 合格 |
|  |  | 工程措施 | 临时拦挡 | 1 | 合格 |
| 4 | 弃渣场 | 工程措施 | 挡渣墙 | 1 | 合格 |
|  |  |  | 排水涵洞 | 2 | 合格 |
| 5 | 铁路专用线 | 植物措施 | 植被恢复 | 2 | 合格 |
| 6 | 废弃场地 | 工程措施 | 挡渣墙 | 8 | 合格 |
|  |  |  | 排水沟 | 13 | 合格 |
|  |  |  | 骨架护坡 | 1 | 合格 |
|  |  |  | 弃渣摊平 | 4 | 合格 |
|  |  |  | 弃渣碾压 | 4 | 合格 |
|  |  |  | 覆土 | 4 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 5 | 合格 |
| 合计 | 6 | 22 |  | 86 | 合格 |

经认定，各项水土保持工程符合设计和有关水土保持规范要求，工程质量全部合格，工程数量能够满足工程运行要求，各工程能够发挥设计作用并可以交付使用。

2、投资控制成效综合评价

在监理工作中，监理工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

3、进度控制成效综合评价

在施工进度控制中，监理部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，监理部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

已实施的水保防护措施与原计划进度相对滞后，主要原因是主体工程进度推迟所致，截止目前，各区域水保措施均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

4、安全生产控制成效综合评价

项目监理部对承包人执行施工安全法律、法规和工程建设强制性标准以及施工安全措施的情况进行监督、检查。发现不安全因素和安全隐患时，发现安全隐患及时予以制止并督促其改正。

在参建各方共同努力下，在全部施工过程中未发生任何安全事故。

- 4.3弃渣场稳定性评估

2019年3月，内蒙古吉安劳动安全评价有限责任公司完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司排矸场安全现状评价报告》，对本项目排矸场进行了安全评价，得出结论为：采用安全检查表和软件计算的分析方法，系统地对排矸场可能存在和潜在的危险、有害因素及可能造成的事故进行了系统全面的分析，并对排矸场现有排洪构筑物的排洪能力和墙体的稳定性进行了计算与分析，通过评价，认为：山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司排矸场的现状最终边坡是稳定的，其排洪构筑物现状能沟满足该排土场的泄洪要求。

- 4.4总体质量评价

经过参建各方的努力配合，在山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目项目部的支持下，工程质量、进度和投资得到了有效的控制，取得了预期的效果。施工单位原材料及中间产品自检全部合格，监理抽检全部合格。设计内容项目全部完成，22个分部工程全部合格，86个单元工程全部合格，本工程总体质量合格。

- 5工程初期运行及水土保持效果

- 5.1初期运行情况

项目建设区内的水土保持措施施工进度基本合理，现已全部竣工并运行投产，运行基本正常。

- 5.2水土保持效果

- 5.2.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比，它反映了开发建设项目对扰动破坏土地的整治程度。各面积值通过对项目平面布置图量测，结合现场勘测，查阅竣工相关资料获得。其计算式为：

扰动土地整治率=扰动土地整治面积扰动土地总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际扰动土地面积1.95hm2，扰动土地整治面积1.92hm2，扰动土地治理率为98.46%。项目扰动土地整治情况见表5.2-1。

表5.2-1  扰动土地整治情况表             单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 构建筑物 及硬化面积 | 整治面积 | 扰动土地 整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 0.60 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 98.33 |
| 风井场地 | 0.70 | 0.03 | 0.32 | 0.34 | 0.69 | 98.57 |
| 爆破材料库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场外道路 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 94.74 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.10 | 0 | 0.35 | 0.45 | 100.00 |
| 输电线路 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 100.00 |
| 铁路专用线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 1.95 | 0.15 | 0.37 | 1.40 | 1.92 | 98.46 |

- 5.2.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计。其计算式为：

水土流失总治理度=水土保持措施面积建设区水土流失总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际水土流失面积为0.55hm2，水土保持措施治理面积为0.52hm2，由此计算出建设区水土流失总治理度为94.55%。本项目水土流失总治理度情况见表5.2-2。

表5.2-2  水土流失治理情况表              单位：hm2

| 监测分区 | 扰动面积 | 构建筑物面积 | 流失 面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 小计 | 治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风井场地 | 0.70 | 0.34 | 0.36 | 0.03 | 0.32 | 0.35 | 97.22 |
| 爆破材料库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场外道路 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 85.71 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.10 | 100.00 |
| 输电线路 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铁路专用线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 1.95 | 1.40 | 0.55 | 0.15 | 0.37 | 0.52 | 94.55 |

- 5.2.3拦渣率

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

经监测核实，本项目建设期挖方8.24万m3，填方1.62万m3，弃方6.62万m3，弃方全部运往废弃场地堆放，流失量不超过1%，拦渣率可达到99%。

- 5.2.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，经监测核实，在工程建设过程中，工程项目建设区土壤容许流失量为1000t/km2·a。工程措施和植物措施实施后，办公生活区、场内道路、厂周边景观广场、生产区和仓储区的水土流失将得到有效控制，后期植物措施持续发挥治理效果。经现场监测，现阶段年土壤流失强度控制在1160t/km2·a之内，故本项目平均土壤流失控制比为0.86。

- 5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。其计算式为：

林草植被恢复率为=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际可恢复的植被面积为3.45hm2，已恢复的植被面积为3.44hm2。林草植被恢复率可达99.71%。

表5.2-3  项目目区林草植被恢复率计算结果       位：hm2

| 防治分区 | 建设区面积（hm2） | 施工扰动面积（hm2） | 可绿化面积（hm2） | 植物措施治理面积（hm2） | 植被恢复率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7.60 | 0.60 | 1.51 | 1.51 | 100.00 |
| 风井场地 | 0.90 | 0.70 | 0.32 | 0.32 | 100.00 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 场外道路 | 2.44 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 96.67 |
| 弃渣场 | 1.40 | 1.40 | 0 | 0 |  |
| 输电线路 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| 铁路专用线 | 1.95 | 0 | 1.32 | 1.32 | 100.00 |
| 合计 | 14.67 | 2.90 | 3.45 | 3.44 | 99.71 |

- 5.2.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。其计算式为：

林草覆盖率=

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际林草覆盖面积为3.44hm2，项目实际占地面积13.72hm2，由此可计算出林草覆盖率为25.07%。

表5.2-4  项目区林草植被覆盖率计算结果       单位：hm2

| 防治分区 | 建设区 面积（hm2） | 施工扰动 面积（hm2） | 可绿化 面积（hm2） | 植物措施治理 面积（hm2） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 7.60 | 0.60 | 1.51 | 1.51 | 19.87 |
| 风井场地 | 0.90 | 0.70 | 0.32 | 0.32 | 35.56 |
| 爆破材料库 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 场外道路 | 2.44 | 0.19 | 0.30 | 0.29 | 11.89 |
| 弃渣场 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 |  |
| 输电线路 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| 铁路专用线 | 1.95 | 0 | 1.32 | 1.32 | 67.69 |
| 合计 | 13.72 | 1.95 | 3.45 | 3.44 | 25.07 |

- 5.3公众满意度调查

根据技术评估工作的有关规定和要求，验收单位向山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目周边群众发放20张水土保持公众调查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次技术评估工作的重要依据。所调查的对象主要是当地农民。

在调查过程中，技术小组发现，当地群众普遍认为工程的建设能大大促进当地经济的发展和增加就业机会，解决闲散劳动力的问题。

当地群众对建设单位对于水土保持工作的态度和力度普遍表示认可和满意。在被调查的20人中，100%的人认为工程对当地经济有促进，75%的人认为项目对环境有好的影响，70%的人认为项目对弃土弃渣管理好，90%的人认为项目林草植被建设搞得好，有90%的人认为项目对所扰动的土地恢复得好。详见表5.3-1。

表5.3-1  项目水土保持公众调查表

| 调查项目 | 好 |  | 一般 |  | 差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 | 人数(人) | 占比例(%) | 人数(人) | 占比例(%) | 人数(人) | 占比例(%) |
| 项目对当地经济影响 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目对当地环境影响 | 15 | 75 | 4 | 20 | 1 | 5 |
| 项目对弃土弃渣管理 | 14 | 70 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 项目林草植被建设 | 18 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 土地恢复情况 | 18 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 其他 | 17 | 85 | 2 | 10 | 1 | 5 |

- 6水土保持管理

- 6.1组织领导

为了本项目水土保持方案的顺利实施，切实加强工程建设质量，明确参建各单位的职责。山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司成立了山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目建设指挥部，由总经理任指挥长，全面履行公司授权范围内的建设工作管理职能，并将水土保持工程纳入主体工程的各项机构管理事务当中。

- 6.2规章制度

在本项目的建设过程当中，为了更好、更快的完成建设任务，促进工程建设的有序和顺利开展，建设单位特别成立了项目建设指挥部，针对工程建设过程中的安全、质量、进度、投资等内容，指挥部专门制定了相应的财务管理制度、安全管理制度、工程管理制度等，并按照这些制度和工作办法进行工程建设的全面管理，从组织机构建立到规章制度的制定，再到规章制度执行情况的监督管理，每一个环节的具体实施，均围绕管理目标，开展行之有效的工作。

组织管理机构的有效建立以及规章制度的严格执行，为水保工程建设提供了人力、物力以及技术上的保障，实现水保工程管理的规范化和制度化。总之我单位以务实、高效的管理模式对工程进行全面的宏观调控，保证水保工作顺利进行。

- 6.3建设管理

本项目水土保持工程的发包，严格按照国家《招标投标法》的要求进行。为确保招投标工作的顺利进行，在与施工单位签订了施工合同以后，施工单位随即开始了水土保持工程的施工工作，在工程实施的过程当中，双方恪守合同约定，切实履行合同条款，通过施工单位、监理单位以及建设单位的共同努力，本项目于2018年10月底顺利竣工，在工程实施过程中，没有出现合同纠纷，合同关系随即终止。

招标投标管理模式的实施，为项目管理单位对工程质量、安全、进度、投资管理创造了良好的开端。

- 6.4水土保持监测

2017年6月，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托山西朗朗科技环保工程有限公司开展了水土保持监测工作。接受委托后，监测单位专门成立了山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持监测小组对该项目进行监测。

监测小组根据水土保持方案提出的监测方案，并结合项目建设实际情况拟定了水土保持监测工作实施方案，并组织相关人员进行现场踏勘。结合项目建设具体情况，依据相关水土保持监测技术规范，采用调查监测的方法，对项目建设区内的水土流失状况、水土流失危害及防治效果实施监测。监测小组重点对水土流失防治责任范围、扰动地表、水土流失危害、水土保持措施和土壤流失量等进行了监测。

监测结果如下：建设期防治责任范围内扰动土地整治率达到98.46%，水土流失总治理度达到94.55%，土壤流失控制比0.86，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.71%，林草覆盖率达到25.07%。各项指标均已达到水土流失防治目标。

- 6.5水土保持监理

2017年6月，山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司委托山西朗朗科技环保工程有限公司开展水土保持监理工作。接受委托后，山西朗朗科技环保工程有限公司根据国家有关建设监理规定和监理委托合同，在施工现场设立了“水土保持工程项目监理部”，并委派从事多年水利水保工程监理工作的高级工程师承担本项目水土保持工程总监理工程师，监理部实行总监理工程师负责制。

根据我国水土保持行业的相关监理文件、法律、法规、建设单位与承包商签订的施工合同文件，山西朗朗科技环保工程有限公司项目监理部根据本工程建设特点，以严格的监理、热情的服务为出发点，按照监理委托合同条款，依托健全的组织管理机构、规范化的监理工作程序，现代化的工作手段、良好的企业信誉和一丝不苟的工作作风，对工程项目进行全面监督和管理。确定了本工程的监理工作目标为：以质量控制、进度控制和投资控制（“三控制”）为中心，强化合同管理、信息管理以及安全文明施工，同时积极帮助建设单位协调有关各方关系，确保工程按合同要求顺利实施。

1）质量目标

按施工合同文件和技术规范、验收标准等进行监理。围绕工程建设要求，建立全面的质量控制体系，强化施工单位自检体系的管理，严格做好质量检验和现场质量评定。通过质量目标控制，确保工程的质量合格率达到100%。

2）进度目标

要求施工单位根据施工合同要求提出工程总进度、年进度和月施工进度计划，进行审查并督促其实施。按月给建设单位通报工程建设进度情况，发现偏差立即指令施工单位进行调整，并督促施工单位适当增加机械和人员，采取有效赶工措施，力求工程在合同规定的工期内完成。

3）投资目标

认真审查施工单位提交的现金流动计划，现场核实工程数量，进行工程计量。做好各种现场资料的记录、整理，为建设单位把好投资关，力求工程费用不超过预算造价。

- 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》及山西省水利厅《关于山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案的批复》（晋水保函【2012】870号号）。

根据方案批复，本项目水土保持补偿费为315.18万元，经咨询建设单位，本项目计划2019年10月进入联合试运转，目前建设单位已缴纳了水土保持补偿费184.56万元。

- 6.7水土保持设施管理维护

工程建设期间，水土保持工程措施布设主要是出于工程安全、施工安全考虑，修建大部分具有水土保持功能的挡土墙、排水沟。在工程运行期，项目建设区内的水土保持措施由山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司自行负责维护管理。运行期水土保持措施进行检查，发现异常情况及时采取措施，对损坏的水土保持工程，及时进行修复、加固，确保水土保持措施的正常运行。

从目前运行情况看，有关水土保持的管理责任已落实，并取得了一定的效果，水土保持设施的正常运行有一定保证。

- 7结论

- 7.1结论

在项目建设过程中，本项目水土保持方案基本得到落实；水土保持工程责任落实到施工单位，加强水土保持方案的监督实施。

通过水土保持方案的实施，对水土流失区域进行全面治理，并根据工程建设情况采取工程防护等措施，从而使得项目区的扰动土地整治率达到98.46%，水土流失总治理度达到94.55%，土壤流失控制比0.86，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.71%，林草覆盖率达到25.07%，水保措施实施保护和改善了项目区的生态环境，可满足水土保持要求。

建设单位在项目建设中较为重视水土保持工作，根据国家有关水土保持法律法规的规定，2012年9月，建设单位委托长治市水土保持试验站编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持方案报告书》，2012年9月14日，山西省水利厅以晋水保函【2012】870号文对该水土保持方案进行了批复。

山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目水土保持质量管理体系健全，设计、施工的质量责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。经过建设各方的精心组织，科学施工，规范管理，重点防护，对防治责任范围的水土保持方案确定的防治任务，各项工程措施质量较好，项目区的生态环境较工程施工期有明显改善，水土保持设施的管理维护责任基本明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

经验收小组实地抽查和对相关档案资料的审阅，综合各项调查结果，验收小组认为：山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目布局合理，水土保持措施质量总体合格，合格率达到100%。各工程措施结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的。林草覆盖率满足要求，改善了项目区的生态环境，整体上已具备较强的水土保持功能，基本能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，验收小组认为山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司下组煤水平延深项目基本完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

- 7.2遗留问题安排

水土保持设施建成后能否真正发挥效益、起到固土保水功效，关键在于运行管理责任是否落实。因此，水土保持设施竣工验收后将由建设单位管理，由专人负责水土保持措施的检修维护、养护管理，确保水土保持设施的正常运行，为山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司生产建设和当地的水土保持工作发挥出更好的效益。

项目区排水沟需及时进行清理，并安排专人定期巡查维护，以保证汛期雨水及时排出场外。

项目区绿化措施，需做好抚育管理工作，保证树草种的成活率，必要时及时补植。

后期建设单位利用弃渣场作为临时堆矸场时，应做好临时堆矸的水土流失防治措施。